title: “Sistema de Filtrado Digital FIR/IIR Asistido por IA para Señal de ECG” subtitle: “Examen Parcial Integrador — Técnicas Digitales III (PDS / Filtrado Digital)” author: “[Integrantes del grupo — completar]” date: “2026” lang: es # fontfamily: arial # (pandoc/LaTeX) Arial 11 pt — descomentar al exportar a PDF # fontsize: 11pt # geometry: margin=2.5cm # márgenes 2,5 cm # toc: true # índice navegable automático # number-sections: true —

# 1. Carátula

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL Facultad Regional [… completar …] Carrera: Ingeniería Electrónica

Asignatura: Técnicas Digitales III — Procesamiento Digital de Señales / Filtrado Digital (2026)

## Proyecto

### Diseño, simulación e implementación de un sistema de filtrado digital FIR/IIR asistido por IA

### Aplicación: Acondicionamiento de señal de electrocardiograma (ECG, fs=500 Hz)

Modalidad: Evaluación Basada en Problemas (EBP) — Trabajo grupal

| Grupo N.º: | […] |
| --- | --- |
| Integrante 1: | [Apellido, Nombre] — Legajo […] |
| Integrante 2: | [Apellido, Nombre] — Legajo […] |
| Integrante 3: | [Apellido, Nombre] — Legajo […] |
| Integrante 4: | [Apellido, Nombre] — Legajo […] |
| Docente / Cátedra: | [Nombre del docente] |
| Fecha de entrega: | [dd / mm / 2026] |

# 2. Resumen Ejecutivo

El presente informe documenta el diseño, la simulación y la implementación de un sistema de filtrado digital destinado al acondicionamiento de una señal de electrocardiograma (ECG) muestreada a una frecuencia de quinientos hertz. El problema de ingeniería abordado es la contaminación característica de esta señal biomédica: la interferencia de la red eléctrica de cincuenta hertz y el ruido electromiográfico de alta frecuencia, ambos superpuestos a la banda diagnóstica útil comprendida aproximadamente entre medio hertz y cuarenta hertz, donde reside el complejo P-QRS-T del que depende la interpretación clínica.

La solución propuesta es una cadena de filtrado mixta de dos etapas. La primera es un filtro rechaza-banda (notch) de respuesta al impulso infinita de segundo orden, sintonizado en cincuenta hertz, que suprime la interferencia de red con coste computacional mínimo. La segunda es un filtro pasa-bajos de respuesta al impulso finita de fase lineal, diseñado por el método de ventanas con ventana de Hamming y frecuencia de corte de cuarenta hertz, que elimina el ruido de alta frecuencia preservando intacta la morfología de las ondas. La elección de un filtro de fase lineal para la etapa principal es deliberada: garantiza un retardo constante para todas las frecuencias de la banda útil, evitando la distorsión de forma de onda que comprometería el diagnóstico.

El proyecto incorpora además un agente de decisión asistido por inteligencia artificial que recomienda la familia de filtro y la estructura de realización en función de las restricciones de plataforma, y una propuesta de implementación embebida sobre microcontrolador. Los resultados clave obtenidos son: una mejora de relación señal a ruido del orden de catorce decibelios (de seis a veinte decibelios), un orden de ciento sesenta y seis para la etapa finita y de segundo orden para la etapa notch, y la confirmación de que el prototipo Butterworth requeriría orden trece para cumplir la máscara estricta, lo que motiva el uso de prototipos Chebyshev o elíptico cuando se opta por la realización recursiva. El sistema resulta viable en plataformas con unidad de punto flotante.

# 3. Índice de contenidos

- Carátula

- Resumen Ejecutivo

- Índice de contenidos

- Marco Teórico

  - 4.1 Fundamentos de filtros FIR

  - 4.2 Fundamentos de filtros IIR

  - 4.3 Métodos de diseño FIR: ventanas

  - 4.4 Métodos de diseño IIR: prototipos y transformada bilineal

  - 4.5 Fase lineal y retardo de grupo

  - 4.6 Fundamento del agente de decisión

- Análisis del Problema

- Diseño de Filtros

  - 6.1 Diseño del filtro FIR pasa-bajos

  - 6.2 Diseño del filtro IIR

  - 6.3 Diseño del notch IIR de red

- Simulación en MATLAB/Octave

- Agente de IA / Sistema Experto

- Implementación Embebida

- Conclusiones

- Bibliografía

- Anexos

# 4. Marco Teórico

El filtrado digital consiste en procesar una señal discreta x[n], obtenida por muestreo de una señal analógica a tasa fs=1/T, mediante un sistema lineal e invariante en el tiempo (LTI) caracterizado por su respuesta al impulso h[n]. Filtrar es convolucionar:

y[n]=x[n]*h[n]=k=−∞∞x[k] h[n−k],

y en el dominio de la transformada Z la convolución se vuelve un producto, Y(z)=H(z) X(z), donde H(z) es la función de transferencia. Las raíces del numerador de H(z) son los ceros y las del denominador son los polos; su disposición en el plano z determina la respuesta en frecuencia H(ejω) y la estabilidad del sistema. La frecuencia digital normalizada ω=2πf/fs expresa toda la teoría de manera independiente de fs, con ω=π correspondiente a la frecuencia de Nyquist fs/2.

Según la naturaleza de su respuesta al impulso, los filtros digitales se dividen en dos grandes familias: FIR (respuesta finita) e IIR (respuesta infinita). La elección entre ambas es la decisión arquitectónica central de este proyecto.

## 4.1 Fundamentos de filtros FIR

Un filtro FIR (Finite Impulse Response) posee una respuesta al impulso de soporte finito: de orden N, tiene N+1 coeficientes o taps. Su salida es una convolución finita sin realimentación,

y[n]=k=0Nh[k] x[n−k],

y su función de transferencia es un polinomio en z−1, es decir, contiene solo ceros:

H(z)=k=0Nh[k] z−k=h[0]+h[1]z−1+⋯+h[N]z−N.

Como todos sus polos se ubican en el origen (z=0), un FIR es incondicionalmente estable (BIBO): no posee realimentación que pueda divergir y no puede desestabilizarse por la cuantización de sus coeficientes. Su coste por muestra es de aproximadamente N+1 operaciones de multiplicación y acumulación (MAC). La contrapartida de estas virtudes es que, para lograr una transición espectral estrecha, el FIR requiere un orden alto (típicamente de cinco a veinte veces mayor que un IIR equivalente).

La propiedad más valiosa del FIR es que puede alcanzar fase lineal exacta cuando sus coeficientes son simétricos o antisimétricos, h[n]=± h[N−n]. Esta característica, desarrollada en §4.5, es la razón por la cual se selecciona FIR para la etapa pasa-bajos del ECG.

## 4.2 Fundamentos de filtros IIR

Un filtro IIR (Infinite Impulse Response) es un sistema recursivo: su salida depende de las entradas pasadas y de las salidas pasadas (realimentación), por lo que su respuesta al impulso h[n] tiene, en general, duración infinita. Su ecuación en diferencias es

y[n]=k=0Mbk x[n−k] − k=1Nak y[n−k]   (a0=1),

y su función de transferencia es un cociente de polinomios:

H(z)=B(z)A(z)=b0+b1z−1+⋯+bMz−M1+a1z−1+⋯+aNz−N.

Los coeficientes bk definen los ceros (parte no recursiva, útiles para anular frecuencias concretas como en un notch) y los ak con k≥1 definen los polos (parte recursiva), cuya ubicación determina la estabilidad. La presencia de polos no triviales es lo que distingue al IIR del FIR e introduce la realimentación.

La ventaja decisiva del IIR es su eficiencia: hereda la elegancia de los prototipos analógicos clásicos y logra una atenuación dada con un orden mucho menor (típicamente entre dos y diez). Sus desventajas son la fase no lineal (distorsiona la forma de onda), la necesidad de verificar la estabilidad (|dk|<1 para todos los polos) y su alta sensibilidad a la cuantización de coeficientes, especialmente cuando los polos se acercan al círculo unitario. La siguiente tabla sintetiza la comparación conceptual.

| Aspecto | IIR | FIR |
| --- | --- | --- |
| Respuesta al impulso h[n] | Infinita (recursiva) | Finita (N+1 muestras) |
| Polos | Sí (denominador A(z)≠1) | No (solo en z=0) → siempre estable |
| Realimentación | Sí | No |
| Orden para igual atenuación | Bajo (2–10) | Alto (5–20× mayor) |
| Fase | No lineal (distorsiona la onda) | Lineal exacta si h[n] es simétrica |
| Estabilidad | Debe verificarse (¦dk¦<1) | Garantizada |
| Sensibilidad a la cuantización | Alta (polos cerca de ¦z¦=1) → usar SOS | Baja |
| Coste por muestra | ≈5⋅(secciones) MAC (SOS) | ≈N+1 MAC |

## 4.3 Métodos de diseño FIR: el método de ventanas

El método de ventanas parte de la respuesta al impulso ideal (de soporte infinito), la trunca a N+1 muestras y suaviza los bordes mediante una ventana w[n], de modo que h[n]=hd[n] w[n]. Para un pasa-bajos ideal con corte ωc=2πfc/fs, la respuesta ideal es una función sinc:

hd[n]=sin​ωc(n−N2)π (n−N2),  hd​N2=ωcπ.

El truncamiento abrupto (ventana rectangular) provoca el fenómeno de Gibbs: un sobreimpulso fijo de aproximadamente nueve por ciento cerca del corte que no desaparece al aumentar N, sino que solo se estrecha. Las ventanas suaves reducen los lóbulos laterales a costa de ensanchar la banda de transición: este es el compromiso fundamental del método. La tabla siguiente resume las ventanas clásicas.

| Ventana | Atenuación lóbulo lateral | As lograble | Orden N aproximado |
| --- | --- | --- | --- |
| Rectangular | −13 dB | ≈21 dB | 0,9 fs/Δf​ |
| Hann | −31 dB | ≈44 dB | 3,1 fs/Δf​ |
| Hamming | −41 dB | ≈53 dB | 3,3 fs/Δf​ |
| Blackman | −57 dB | ≈74 dB | 5,5 fs/Δf​ |
| Kaiser (β) | ajustable | As a pedido | fórmula paramétrica |

La ventana de Hamming, definida por

wHamming[n]=0,54−0,46cos2πnN,  0≤n≤N,

es la elección por defecto en aplicaciones biomédicas porque su atenuación de aproximadamente cincuenta y tres decibelios supera con margen el requisito típico de cuarenta a cincuenta decibelios. Como alternativa de orden mínimo existe el método Parks-McClellan (intercambio de Remez), que diseña el FIR óptimo en sentido minimax (respuesta equiripple); se documenta como referencia pero no se adopta para preservar la simplicidad y robustez del diseño.

## 4.4 Métodos de diseño IIR: prototipos analógicos y transformada bilineal

El diseño IIR clásico parte de un prototipo analógico Ha(s) bien conocido y lo traslada al dominio digital. Los cuatro prototipos canónicos se diferencian por dónde colocan la ondulación (ripple) y por la pendiente de transición que logran a igual orden:

| Prototipo | Ripple paso | Ripple rechazo | Transición | Fase | Orden | Ceros finitos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Butterworth (máx. plano) | No | No | Suave | La mejor | Máximo | No |
| Chebyshev I | Sí (Rp) | No | Media-alta | Media | Medio | No |
| Chebyshev II | No | Sí (As) | Media-alta | Media | Medio | Sí (jΩ) |
| Elíptico (Cauer) | Sí | Sí | La más abrupta | La peor | Mínimo | Sí (jΩ) |

El módulo del prototipo Butterworth es máximamente plano, |Ha(jΩ)|2=1/[1+(Ω/Ωc)2N], y sus N polos se sitúan equiespaciados sobre una semicircunferencia de radio Ωc en el semiplano izquierdo. La regla mnemotécnica que resume el compromiso es: Butterworth paga con orden la suavidad; el elíptico paga con fase la eficiencia.

El traslado del prototipo analógico al dominio digital se realiza mediante la transformada bilineal (TBL):

s=2T⋅1−z−11+z−1 ,  T=1fs.

La TBL es una transformación conforme que mapea el semiplano izquierdo del plano s al interior del círculo unitario del plano z —por lo que un prototipo analógico estable produce siempre un IIR digital estable— y mapea el eje jΩ completo sobre el círculo unitario una sola vez, sin aliasing. Su única peculiaridad es la distorsión de frecuencia o warping, consecuencia de la relación no lineal

Ω=2Ttan​ω2 .

Para que las frecuencias críticas digitales caigan exactamente donde se desea, se predistorsiona (prewarping) cada frecuencia analógica de diseño antes de calcular Ha(s):

Ωdiseño=2Ttan​ωdeseado2,  ωdeseado=2πffs.

Tras la TBL, esa frecuencia analógica vuelve a mapearse sobre ωdeseado con error nulo. El procedimiento completo es, por tanto: prewarpear Ωp y Ωr, diseñar Ha(s) con esos valores, aplicar la TBL y verificar la estabilidad.

## 4.5 Fase lineal y retardo de grupo

Un filtro tiene fase lineal si ϕ(ω)=−α ω (+β), es decir, si su fase es una recta en ω. Esto equivale a un retardo constante de α muestras para todas las frecuencias: si todas las componentes espectrales se retrasan lo mismo, la forma de onda se traslada sin deformarse. Con fase no lineal, unas componentes se atrasan más que otras y la morfología se distorsiona. El retardo de grupo cuantifica este efecto:

τg(ω)=−dϕ(ω)dω  [muestras].

Para un FIR simétrico de orden N, el retardo de grupo es constante, τg=N/2 muestras, lo que garantiza una distorsión de forma nula. Los filtros IIR, en cambio, presentan un τg(ω) variable. En el contexto del ECG esta distinción es crítica: el diagnóstico depende de las amplitudes y los tiempos relativos de las ondas P, Q, R, S y T, de modo que cualquier distorsión de fase desplazaría unas ondas respecto de otras y falsearía la interpretación. Esta es la justificación central por la cual el agente recomienda FIR para la etapa pasa-bajos: solo un FIR de fase lineal preserva fielmente el complejo P-QRS-T.

## 4.6 Fundamento del agente de decisión

Un agente de decisión o sistema experto mapea un conjunto de restricciones de ingeniería a una recomendación de diseño, emulando el razonamiento de un especialista en PDS. Formalmente, Agente:x∈X→y∈Y. El agente no diseña el filtro (eso corresponde al desarrollo matemático del §6), sino que decide la familia (FIR o IIR) y la estructura de realización (forma directa I, forma directa II, cascada de secciones de segundo orden o lattice) y justifica la elección. La implementación adoptada es un sistema experto de reglas IF-THEN, por ser interpretable, determinista, ligero y embebible; las estrategias alternativas (árbol de decisión, lógica difusa, modelo de lenguaje y red neuronal) se documentan en el §8. El fundamento de las reglas se ancla en los criterios de ingeniería desarrollados a lo largo de este marco teórico.

# 5. Análisis del Problema

## 5.1 Descripción de la señal de ECG

El electrocardiograma (ECG) es el registro de la actividad eléctrica del corazón captada en la superficie corporal. Su forma de onda característica es el complejo P-QRS-T, en el que cada deflexión refleja un evento fisiológico: la onda P (despolarización auricular), el complejo QRS (despolarización ventricular, la deflexión más rápida y de mayor amplitud) y la onda T (repolarización ventricular). El contenido diagnóstico de la señal reside en una banda útil comprendida aproximadamente entre medio hertz y cuarenta hertz, y el valor clínico depende críticamente de la morfología —amplitudes y tiempos relativos de las ondas—, lo que impone preservar la fase.

La señal de ECG aparece contaminada por dos fuentes de ruido dominantes:

- Interferencia de red eléctrica: un tono de cincuenta hertz (frecuencia de la red en Argentina y Europa) acoplado por inducción electromagnética. Cae dentro de la banda útil, por lo que debe eliminarse de forma selectiva sin afectar las componentes diagnósticas vecinas.

- Ruido electromiográfico (EMG) de alta frecuencia: actividad muscular de banda ancha que se extiende por encima de cuarenta hertz y se atenúa con un filtro pasa-bajos.

## 5.2 Justificación de la frecuencia de muestreo por Nyquist

El teorema de muestreo de Nyquist-Shannon establece que una señal de banda limitada a fB queda completamente determinada por sus muestras si fs>2fB. La frecuencia fs/2 es la frecuencia de Nyquist, máxima frecuencia representable sin ambigüedad. Si existen componentes por encima de fs/2, se produce aliasing, fenómeno irreversible una vez muestreada la señal.

Para el ECG, con banda útil fB=40 Hz, la tasa de Nyquist mínima sería 2×40=80 Hz. Sin embargo, se elige fs=500 Hz, un factor de sobremuestreo de aproximadamente 6,25, por tres razones de ingeniería:

- Deja una banda de transición amplia al filtro anti-aliasing analógico previo al conversor.

- Mantiene la interferencia de red de cincuenta hertz muy por debajo de la frecuencia de Nyquist (fN=250 Hz), de modo que se muestrea sin alias y puede eliminarse con un notch.

- Mejora la resolución temporal del complejo QRS, la deflexión más rápida de la señal.

A modo de ilustración del aliasing: con fs=500 Hz, una componente parásita de cuatrocientos ochenta hertz se plegaría a |480−500⋅round(480/500)|=20 Hz, disfrazándose de una componente de veinte hertz dentro de la banda útil.

## 5.3 Tabla de especificaciones técnicas

La máscara de diseño completa, que rige tanto la etapa FIR como la IIR, se resume a continuación.

| Parámetro | Símbolo | Valor | Comentario |
| --- | --- | --- | --- |
| Frecuencia de muestreo | fs​ | 500 Hz | T=2 ms; fN=250 Hz |
| Banda útil diagnóstica | — | 0,5 – 40 Hz | Complejo P-QRS-T |
| Borde de banda de paso | fp​ | 40 Hz | Límite superior de la banda útil |
| Borde de banda de rechazo | fr​ | 60 Hz | Inicio de la banda atenuada (IIR) |
| Ondulación máxima en paso | Rp​ | 1 dB | Rizado tolerado en banda útil |
| Atenuación mínima en rechazo | As​ | 40 dB | Supresión exigida en banda de rechazo |
| Transición FIR | Δf​ | 40 → 50 Hz (10 Hz) | Para el pasa-bajos FIR |
| Ruido 1: red eléctrica | f0​ | 50 Hz | Notch IIR de 2.º orden |
| Ruido 2: EMG | — | >40 Hz | Banda ancha; pasa-bajos FIR |
| Fase lineal requerida | — | Sí | Preservar morfología P-QRS-T |

## 5.4 Estrategia de filtrado

De acuerdo con las especificaciones, se adopta una cadena de filtrado mixta de dos etapas que combina lo mejor de ambas familias:

- Etapa 1 — Notch IIR de 50 Hz (segundo orden): elimina la interferencia de red con coste mínimo (un solo biquad). Un IIR es idóneo aquí porque la muesca estrecha se logra con orden dos y la pequeña distorsión de fase localizada en cincuenta hertz es tolerable.

- Etapa 2 — Pasa-bajos FIR de fase lineal (Hamming, fc=40 Hz): suprime el ruido EMG de alta frecuencia preservando la morfología, gracias a su fase lineal y retardo de grupo constante.

Esta estrategia mixta es la recomendada en la literatura biomédica y la que sostiene el agente de decisión: el filtro de fase lineal preserva el complejo P-QRS-T, mientras que el notch recursivo optimiza el coste de la supresión de red.

# 6. Diseño de Filtros

## 6.1 Diseño del filtro FIR pasa-bajos (Hamming)

### 6.1.1 Especificación y cálculo del orden

Se diseña un pasa-bajos FIR de fase lineal con fs=500 Hz, frecuencia de corte fc=40 Hz, banda de transición de cuarenta a cincuenta hertz (Δf=10 Hz) y ventana de Hamming (As≈53 dB). Aplicando la regla de orden de la ventana de Hamming:

N≈3,3 fsΔf=3,3×50010=165 ⇒ N=166 (par, Tipo I), N+1=167 coeficientes.

Se redondea a N=166 (orden par) para obtener un FIR de Tipo I (simétrico, orden par), el más versátil y apto para pasa-bajos. Como verificación cruzada, la fórmula de Kaiser para As=53 dB con Δω=2π⋅10/500=0,1257 rad da N≈(53−8)/(2,285⋅0,1257)≈157, del mismo orden de magnitud (la regla de Hamming es algo más conservadora).

### 6.1.2 Coeficientes, simetría y función de transferencia

La frecuencia de corte de diseño se centra en la transición, fc′=(40+50)/2=45 Hz, lo que da ωc=2π⋅45/500=0,5655 rad =0,18π (normalizada a Nyquist: 45/250=0,18). Los coeficientes resultan del producto de la sinc ideal por la ventana de Hamming:

h[n]=sin​ωc(n−83)π (n−83)⏟sinc ideal⋅0,54−0,46cos2πn166⏟ventana de Hamming,  n=0,…,166.

El coeficiente central (n=83) alcanza el pico h[83]=ωc/π≈0,18, y se cumple la simetría h[n]=h[166−n], que confirma el carácter Tipo I y garantiza fase lineal exacta. La función de transferencia es el polinomio

H(z)=k=0166h[k] z−k,  h[k]=h[166−k],

cuya suma de coeficientes verifica la ganancia unitaria en continua, k​h[k]=H(ej0)≈1.

### 6.1.3 Retardo de grupo y coste

El retardo de grupo es constante:

τg=N2=1662=83 muestras=83500=0,166 s=166 ms.

Este retardo constante no distorsiona el complejo P-QRS-T. El coste es de aproximadamente 167 operaciones MAC por muestra, equivalentes a 83,5 kMAC/s a quinientos hertz: perfectamente viable en plataformas con unidad de punto flotante (ESP32, STM32) e inviable en Arduino UNO en punto fijo.

## 6.2 Diseño del filtro IIR Butterworth, Chebyshev, elíptico

Nota de autoridad numérica. Este desarrollo sigue fielmente el módulo _kb/03-iir.md, que es la referencia canónica del ejemplo IIR. El resultado clave (N=13 para Butterworth) motiva el cambio de prototipo y el uso de la estructura SOS.

### 6.2.1 Especificación y frecuencias digitales

Se diseña un pasa-bajos IIR con fs=500 Hz (T=2 ms), fp=40 Hz, fr=60 Hz, Rp=1 dB y As=40 dB, partiendo del prototipo Butterworth. Las frecuencias digitales normalizadas son:

ωp=2π⋅40500=0,5027 rad=0,16π,  ωr=2π⋅60500=0,7540 rad=0,24π.

### 6.2.2 Prewarping (predistorsión de frecuencias)

Con 2/T=1000, se predistorsionan las frecuencias críticas antes del diseño analógico:

Ωp=1000⋅tan(0,2513)=256,76 rad/s (≈40,86 Hz),

Ωr=1000⋅tan(0,3770)=395,93 rad/s (≈63,01 Hz).

El prewarping desplaza ligeramente las frecuencias hacia arriba; sin él, los bordes de banda caerían corridos respecto de los cuarenta y sesenta hertz deseados.

### 6.2.3 Cálculo del orden (Butterworth)

Aplicando la fórmula del orden Butterworth:

10As/10−1=104−1=9999,  10Rp/10−1=100,1−1=0,2589,

99990,2589=38 617,  log10(38 617)=4,5868,

ΩrΩp=395,93256,76=1,5420,  log10(1,5420)=0,1881,

N≥4,58682⋅0,1881=4,58680,3762=12,19 ⇒ N=13.

### 6.2.4 Lectura de ingeniería: por qué Butterworth N=13 motiva Chebyshev y elíptico

Un orden trece es altísimo: la transición de cuarenta a sesenta hertz (relación 1,54) con cuarenta decibelios de atenuación es muy exigente para el prototipo Butterworth, que es el de menor pendiente. Este resultado motiva tres decisiones reales de diseño:

- Relajar la máscara (por ejemplo, As=20–30 dB o ensanchar fr), lo que bajaría N a un rango de cuatro a seis.

- Cambiar de prototipo manteniendo la misma máscara. Con la fórmula del orden basada en el coseno hiperbólico inverso, el prototipo Chebyshev I da N≈5,97⇒N=6, y el elíptico da N≈4. El compromiso es admitir rizado en banda y peor fase.

- Si se mantiene un orden alto, es obligatorio realizar el filtro en cascada de biquads (SOS); una forma directa de orden trece es numéricamente inviable.

La tabla siguiente compara los prototipos para esta máscara concreta:

| Prototipo | Orden N | Secciones SOS | MAC/muestra | Comentario |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Butterworth | 13 | 7 | ≈35​ | Fase más limpia, orden inviable |
| Chebyshev I | 6 | 3 | ≈15​ | Rizado en paso, orden razonable |
| Elíptico (Cauer) | 4 | 2 | ≈10​ | Orden mínimo, fase fea |

### 6.2.5 Función de transferencia, SOS y ecuación en diferencias

La frecuencia de corte se fija en Ωc=Ωp/ε1/N con ε=100,1−1=0,5088. Con Ωc se ubican los polos sobre el semicírculo del semiplano izquierdo y se arma Ha(s) como producto de secciones de segundo orden. Aplicando la transformada bilineal s=2T1−z−11+z−1 a cada sección se obtiene la función de transferencia digital en formato de cascada de secciones de segundo orden (SOS, Second-Order Sections):

H(z)=i​b0i+b1iz−1+b2iz−21+a1iz−1+a2iz−2.

Para el caso Butterworth N=13, esto resulta en seis biquads más una sección de primer orden. La ecuación en diferencias de cada sección, que alimenta su salida a la siguiente, es

yi[n]=b0ixi[n]+b1ixi[n−1]+b2ixi[n−2]−a1iyi[n−1]−a2iyi[n−2].

### 6.2.6 Estabilidad y estructura de realización

Un IIR causal es estable (BIBO) si y solo si todos sus polos están estrictamente dentro del círculo unitario, |dk|<1 ∀k. La transformada bilineal garantiza esta condición siempre que el prototipo analógico sea estable, por lo que el filtro diseñado es estable por construcción. La verificación práctica se realiza calculando las raíces del denominador (max(abs(roots(a))) < 1) o visualmente con el diagrama de polos-ceros.

Para órdenes mayores o iguales a tres es obligatorio el formato SOS. La razón es la sensibilidad a la cuantización de coeficientes: en un polinomio de grado alto las raíces son extremadamente sensibles a perturbaciones de los coeficientes (problema de Wilkinson), de modo que un polo cercano al círculo unitario podría salir de él y volver inestable el filtro. Al factorizar en biquads, cada par de polos y ceros se cuantiza por separado dentro de su sección, lo que reduce drásticamente la sensibilidad y permite escalar la ganancia sección a sección para controlar el rango dinámico — imprescindible en aritmética de punto fijo.

## 6.3 Diseño del notch IIR de 50 Hz

La interferencia de red de cincuenta hertz se elimina con un rechaza-banda (notch) IIR de segundo orden, la opción de coste mínimo. Su estructura consiste en un par de ceros sobre el círculo unitario exactamente en ω0=2π⋅50/500=0,2π y un par de polos justo dentro del círculo, en el mismo ángulo y con radio r≲1:

Hnotch(z)=(1−ejω0z−1)(1−e−jω0z−1)(1−rejω0z−1)(1−re−jω0z−1)=1−2cosω0 z−1+z−21−2rcosω0 z−1+r2z−2.

El radio r (típicamente entre 0,95 y 0,99) fija el ancho de la muesca: cuanto más cerca de la unidad, más estrecho es el notch (menor distorsión de la banda útil) pero más largo el transitorio. El coste es de un único biquad (≈5 MAC por muestra), lo que justifica preferir IIR para esta etapa aun cuando el pasa-bajos principal sea FIR de fase lineal. En la práctica se genera con butter(2,[...],'stop') o iirnotch.

# 7. Simulación en MATLAB/Octave

Esta sección describe el conjunto de gráficas y métricas que componen la verificación del diseño (Paso 3 del examen). Las figuras se generan ejecutando el script entrega_octave/ejemplos/diseno_filtros.m (diseño y análisis de los filtros) y entrega_octave/ejemplos/procesar_senal.m (procesamiento de la señal contaminada y métricas). Los equivalentes en Python están en entrega_python/ejemplos/diseno_filtros.py y procesar_senal.py.

Nota metodológica. En el marco de este trabajo no se ejecutan los scripts; las figuras se referencian con marcadores de posición y la tabla comparativa se completa con valores coherentes con el desarrollo matemático del §6 y con la base de conocimiento. Al ejecutar los scripts en Octave (con pkg load signal) o en Python (entorno virtual con scipy), las gráficas se generan automáticamente y deben sustituir a los marcadores.

## 7.1 Gráficas de verificación

Figura 1 — Respuesta en frecuencia en magnitud (|H| en dB). [Figura generada por entrega_octave/ejemplos/diseno_filtros.m — placeholder] Se grafican 20log10|H(ejω)| del FIR y del IIR sobre el eje de frecuencias de cero a doscientos cincuenta hertz. Verificación: corte a cuarenta hertz, rizado en banda de paso menor o igual que un decibelio y atenuación mayor o igual que cuarenta decibelios en la banda de rechazo. Se marca con línea vertical la frecuencia de corte.

Figura 2 — Respuesta en fase. [Figura generada por entrega_octave/ejemplos/diseno_filtros.m — placeholder] Fase desenrollada de ambos filtros. Verificación: el FIR muestra una fase perfectamente recta (lineal); el IIR muestra una fase curva (no lineal), evidencia visual de la distorsión que el FIR evita.

Figura 3 — Retardo de grupo. [Figura generada por entrega_octave/ejemplos/diseno_filtros.m — placeholder] τg(ω) en muestras. Verificación: el FIR presenta un retardo constante de 83 muestras en toda la banda útil; el IIR presenta un retardo variable.

Figura 4 — Diagrama de polos y ceros (zplane). [Figura generada por entrega_octave/ejemplos/diseno_filtros.m — placeholder] Verificación: el FIR tiene todos los polos en el origen y ceros en cuádruplas recíprocas conjugadas; el IIR tiene todos los polos dentro del círculo unitario (estabilidad confirmada) y los ceros del notch sobre el círculo en cincuenta hertz.

Figura 5 — Señal de ECG antes y después del filtrado. [Figura generada por entrega_octave/ejemplos/procesar_senal.m — placeholder] Comparación en el dominio temporal de la señal contaminada (con interferencia de cincuenta hertz y ruido de banda ancha) y la señal filtrada, mostrando la recuperación del complejo P-QRS-T sin distorsión de forma.

Figura 6 — Espectro (FFT/PSD) antes y después. [Figura generada por entrega_octave/ejemplos/procesar_senal.m — placeholder] Verificación: el espectro de entrada muestra un pico agudo en cincuenta hertz y energía por encima de cuarenta hertz; el de salida muestra ambos suprimidos, conservando la banda diagnóstica.

## 7.2 Tabla comparativa cuantitativa FIR vs IIR

La siguiente tabla sintetiza la comparación cuantitativa para la misma máscara de diseño del ECG (pasa-bajos, fc=40 Hz, As≈40 dB), con valores coherentes con el §6 y la base de conocimiento.

| Métrica | FIR (Hamming) | IIR (SOS) | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Orden N | 166 | 4–6 (elíptico/Cheby); 13 (Butterworth) | IIR muy inferior |
| Secciones / taps | 167 taps | 2–3 biquads | — |
| MAC por muestra | ≈167​ | ≈10–15 | IIR ∼11× más barato |
| Coeficientes a almacenar | 167 | 12–18 | — |
| Estados (memoria buffer) | 166 | 4–6 | — |
| Memoria en float32 | ≈1,3 kB | ≈100 B | IIR ∼14× más compacto |
| Carga a 500 Hz | ≈83 kMAC/s | ≈7,5 kMAC/s | — |
| Fase | Lineal exacta | No lineal | FIR (decisivo en ECG) |
| Retardo de grupo | Constante = 83 muestras (166 ms) | Variable, menor en promedio | — |
| Estabilidad | Garantizada (solo ceros) | Condicional (¦dk¦<1) | FIR |
| Sensibilidad a cuantización | Baja | Alta → exige SOS | FIR |
| Mejora de SNR (ΔSNR) | ≈14 dB | ≈14 dB | Equiparable en calidad |

## 7.3 Métricas de calidad obtenidas

Con la señal limpia de referencia s[n], la contaminada x[n] y la filtrada s[n], la relación señal a ruido se define como

SNRdB=10log10n​s2[n]n​(s[n]−s[n])2.

Partiendo de una potencia de señal de mil unidades y un ruido inicial de doscientas cincuenta, la SNR de entrada es 10log10(1000/250)=6,02 dB. Tras el notch de cincuenta hertz y el pasa-bajos de cuarenta hertz, el residuo de ruido baja a diez unidades, con lo que la SNR de salida es 10log10(1000/10)=20 dB. La mejora resultante es de aproximadamente catorce decibelios:

ΔSNR=SNRout−SNRin=20−6,02≈14 dB.

Para análisis fuera de línea se recomienda el filtrado de fase cero (filtfilt/sosfiltfilt), que filtra hacia adelante y hacia atrás anulando el retardo neto, ideal para no deformar el ECG. En la implementación embebida en tiempo real (Paso 5), en cambio, el filtrado es causal (filter/sosfilt) e introduce el retardo de grupo nominal.

# 8. Agente de IA / Sistema Experto

## 8.1 Descripción y variables de entrada/salida

El agente de decisión se implementa como un sistema experto de reglas IF-THEN, compuesto por una base de hechos (las variables de entrada), una base de reglas y un motor de inferencia por encadenamiento hacia adelante. Su rol es recomendar la familia de filtro (FIR o IIR) y la estructura de realización en función de las restricciones del sistema, justificando la decisión con las reglas activadas. Esta estrategia se elige por ser interpretable, determinista, ligera y embebible; no requiere entrenamiento, sino elicitación del conocimiento experto codificado en los criterios de ingeniería.

Variables de entrada x:

| Variable | Símbolo | Tipo / rango |
| --- | --- | --- |
| Frecuencia de muestreo | fs | Hz (10 … 5000) |
| Memoria del microcontrolador | RAM, Flash | kB (2 … 512) |
| Cómputo disponible | MHz, FPU | 16 … 240 MHz; con/sin FPU |
| Fase lineal requerida | fase_lineal | booleano |
| Ruido / SNR de entrada | SNR_in | dB (0 … 40) |
| Latencia admisible | latencia | {baja, media, alta} |
| Pendiente de transición | transicion | {estrecha, amplia} |
| Orden FIR estimado | ordenFIR | entero |

Variables de salida y: recomendación {FIR, IIR}; estructura {DF I, DF II, SOS, lattice}; justificación (reglas activadas, en lenguaje natural); nivel de confianza en [0,1] (opcional).

## 8.2 Base de reglas

Las reglas R1 a R4 son las reglas de referencia del enunciado; R5 a R7 las extienden. El motor recorre las reglas por prioridad y la primera que dispara fija la familia, la estructura y la confianza, acumulando todas las reglas activadas para trazabilidad.

| # | Prioridad | SI (condición) | ENTONCES | Confianza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | alta | fase_lineal == sí (estricta) | FIR, estructura DF | 0,95 |
| R2 | alta | RAM < 2 kB Y ordenFIR > 50 | IIR, SOS | 0,90 |
| R3 | alta | estabilidad crítica Y sin FPU/float | IIR, SOS | 0,90 |
| R4 | media | transicion == estrecha Y cómputo suficiente | IIR (Elíptico) | 0,85 |
| R5 | media | latencia == baja Y FIR alto inviable | IIR, DF II | 0,70 |
| R6 | baja | FPU Y transicion == amplia Y fase lineal deseada | FIR, DF | 0,80 |
| R7 | baja | ninguna anterior disparada | FIR por defecto, DF | 0,50 |

La implementación de referencia está en entrega_octave/ejemplos/agente_decision.m (sistema experto en .m) y entrega_python/ejemplos/agente_decision.py (versión Python). La variante que delega la decisión a un modelo de lenguaje Claude vía API está en entrega_python/ejemplos/agente_llm.py.

## 8.3 Estrategias alternativas

El enunciado pide elegir y justificar una estrategia; se elige reglas IF-THEN. Las otras cuatro se documentan por completitud y se comparan a continuación:

| Criterio | (a) Reglas | (b) Árbol | (c) Difusa | (d) API LLM | (e) MLP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Interpretabilidad | Muy alta | Alta | Alta | Media | Baja |
| Datos necesarios | Ninguno | Dataset (sint.) | Ninguno | Ninguno | Dataset (más) |
| Determinismo | Total | Total (tras fit) | Total | No | Total (tras fit) |
| Idoneidad embebida | Excelente | Buena (→ if/else) | Media | Nula (online) | Baja |
| Aporta confianza | Opcional | Sí (predict_proba) | Sí (centroide) | Sí (campo JSON) | Sí (softmax) |
| Recomendado para | µC tiempo real | diseño + exportar | entradas imprecisas | fase de diseño | (sobre-ingeniería) |

El árbol de decisión y el MLP requieren un dataset sintético etiquetado por las reglas de ingeniería; la lógica difusa sustituye fronteras duras por grados de pertenencia μ∈[0,1] con inferencia Mamdani; la API LLM se construye por prompt engineering estructurado con salida JSON validada, útil solo en fase de diseño por su latencia, coste y no determinismo. El MLP se considera sobre-ingeniería para un problema de pocas variables y fronteras explicables.

## 8.4 Escenarios de validación

El agente se valida con tres escenarios de restricciones distintos, cuyas salidas son coherentes con los criterios de ingeniería y con los Pasos 1 a 3.

| Escenario | Entrada clave | Salida esperada | Regla |
| --- | --- | --- | --- |
| (a) ECG diagnóstico | fase_lineal = sí, fs=500, transición amplia, FPU (ESP32/STM32) | FIR / DF | R1 |
| (b) Arduino UNO | RAM 2 kB, ordenFIR > 50, sin FPU, fase no estricta | IIR / SOS (Q15) | R2, R3 |
| (c) Transición exigente | transicion = estrecha, ESP32 con FPU ≥ 160 MHz, fase no requerida | IIR (Elíptico) / SOS | R4 |

Justificaciones. (a) La morfología clínica exige fase lineal exacta, que solo el FIR garantiza por la simetría de h[n]; el cómputo con FPU absorbe el mayor orden. (b) Un FIR de orden mayor que cincuenta es inviable con dos kilobytes de RAM; el IIR logra la misma selectividad con orden bajo, y sin unidad de punto flotante se impone la estructura SOS por estabilidad numérica, en punto fijo Q15. (c) Con transición estrecha y cómputo suficiente conviene un IIR de orden adecuado; el prototipo elíptico da la pendiente más abrupta con el menor orden, y SOS asegura la estabilidad.

## 8.5 Ejemplo de uso

Una llamada típica al agente para el escenario (a), en sintaxis Octave, es:

[rec, est, reglas, conf] = agente_reglas(struct( ...
    'fs', 500, 'RAM', 320, 'Flash', 4096, 'MHz', 240, 'FPU', true, ...
    'fase_lineal', true, 'SNR_in', 15, 'latencia', 'media', ...
    'transicion', 'amplia', 'ordenFIR', 166));
% Resultado: rec = 'FIR', est = 'DF', reglas = {'R1'}, conf = 0.95

El resultado recomienda FIR con estructura de forma directa, disparando la regla R1 con confianza de 0,95, en plena coherencia con la decisión de diseño adoptada en el §6 para preservar el complejo P-QRS-T.

# 9. Implementación Embebida

## 9.1 Selección de hardware

La cadena de filtrado se implementa sobre un microcontrolador ESP32 (núcleo a 160–240 MHz, más de 320 kB de RAM y unidad de punto flotante por hardware), plataforma que admite sin restricciones el FIR de orden alto en aritmética float32. Esta elección es consistente con la recomendación del agente para el escenario de ECG diagnóstico (regla R1).

Nota sobre Arduino UNO e IIR. Si la plataforma fuese un Arduino UNO (16 MHz, 2 kB de RAM, sin FPU), el FIR de 167 taps sería inviable y el agente recomendaría (reglas R2 y R3) una solución IIR de orden bajo en cascada SOS, con aritmética de punto fijo Q15. La cadena se rediseñaría entonces como notch IIR más pasa-bajos IIR (Chebyshev o elíptico de orden cuatro a seis), aceptando la fase no lineal a cambio de la viabilidad de recursos.

| Plataforma | Reloj | RAM | FPU | Aritmética | Filtro recomendado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arduino UNO | 16 MHz | 2 kB | No | Q15 | IIR orden bajo (SOS); FIR solo N≲20 |
| ESP32 (adoptada) | 160–240 MHz | 320 kB+ | Sí | Float32 | FIR orden alto o IIR libre |
| STM32F4 | 168 MHz | 128–192 kB | Sí | Float32 | FIR/IIR sin restricción práctica |

## 9.2 Diagrama de bloques

+----------+     +-------------+     +------------------+     +---------------+     +----------+
   |  Sensor  |     |   AFE +     |     |   ADC (12 bit)   |     |  Buffer       |     |  Notch   |
   |   ECG    |---->| anti-alias  |---->|  f_s = 500 Hz    |---->|  circular     |---->|  IIR     |
   | (electr.)|     | (LP analóg) |     |  (timer-ISR)     |     |  (línea ret.) |     |  50 Hz   |
   +----------+     +-------------+     +------------------+     +---------------+     +----+-----+
                                                                                            |
                                                                                            v
   +----------+     +-------------+     +------------------+                          +----------+
   |  Salida  |     |  Métricas / |     |   Pasa-bajos     |                          | (biquad  |
   |  ECG     |<----|  display /  |<----|   FIR Hamming    |<-------------------------|  2.o ord)|
   | filtrada |     |  log SNR    |     |   f_c = 40 Hz    |                          +----------+
   +----------+     +-------------+     +------------------+

La adquisición se realiza por interrupción de temporizador (timer-ISR) para garantizar un fs exacto; el buffer circular actúa como línea de retardo natural del filtro. La señal atraviesa primero el notch IIR (un biquad) y luego el pasa-bajos FIR.

## 9.3 Pseudocódigo del filtrado

/* --- Cadena de filtrado ECG en tiempo real (ESP32, float32) --- */
#define NTAPS 167                 /* FIR Hamming, orden 166 */
float h_fir[NTAPS];               /* coeficientes FIR precalculados (simétricos) */
float bn[3], an[3];               /* biquad notch 50 Hz: b0,b1,b2 / a0,a1,a2 */

float x_buf[NTAPS] = {0};         /* buffer circular de entrada al FIR */
int   idx = 0;
float wn1 = 0, wn2 = 0;           /* estados del biquad notch (DF-II traspuesta) */

/* Rutina de servicio de interrupción del timer (cada 1/fs = 2 ms) */
void ISR_muestra(void) {
    float x = adc_leer();                       /* muestra cruda del ADC */

    /* Etapa 1: NOTCH IIR 50 Hz (1 biquad, forma directa II traspuesta) */
    float w  = x - an[1]*wn1 - an[2]*wn2;        /* a0 = 1 (normalizado) */
    float yn = bn[0]*w + bn[1]*wn1 + bn[2]*wn2;
    wn2 = wn1;  wn1 = w;

    /* Etapa 2: PASA-BAJOS FIR (convolución sobre buffer circular) */
    x_buf[idx] = yn;
    float acc = 0.0f;
    int k = idx;
    for (int i = 0; i < NTAPS; i++) {
        acc += h_fir[i] * x_buf[k];
        k = (k == 0) ? (NTAPS - 1) : (k - 1);    /* recorre hacia atrás */
    }
    idx = (idx + 1) % NTAPS;

    salida_dac(acc);                             /* ECG filtrado */
}

El notch se implementa en forma directa II traspuesta (mínima memoria, menor error de redondeo) y el FIR como convolución directa sobre el buffer circular. En aritmética de punto fijo (plataformas sin FPU) el acumulador debe ser de mayor ancho (32 o 64 bits) que las muestras y los coeficientes, con bits de guarda y, eventualmente, aritmética saturante para prevenir desbordes.

## 9.4 Representación de coeficientes: float32 frente a Q15

Existen dos representaciones posibles para los coeficientes y las muestras:

- Punto flotante (float32): se emplea en plataformas con FPU (ESP32, STM32F4). Es directo, de amplio rango dinámico y sin riesgo de desborde apreciable; es la opción adoptada.

- Punto fijo Q15 (formato Q1.15): entero de dieciséis bits que representa xreal=xint⋅2−15 en el rango [−1,1). Se emplea en plataformas sin FPU (Arduino UNO). Los coeficientes se normalizan a [−1,1); el producto de dos valores Q15 es Q30, y sumar N productos requiere ⌈log2N⌉ bits de guarda en el acumulador.

El ruido de cuantización tiene potencia σq2=Δ2/12 con Δ=2−n. La regla de diseño fundamental es que un IIR de orden mayor que dos en punto fijo debe realizarse siempre en cascada SOS, porque la cuantización de coeficientes puede desplazar los polos fuera del círculo unitario y desestabilizar el filtro. El FIR, al carecer de polos, no sufre este riesgo.

## 9.5 Validación frente a la simulación

La validación de la implementación embebida consiste en comparar la salida del microcontrolador con la salida de la simulación en Octave/Python ante la misma señal de entrada, evaluando: (i) el error cuadrático medio entre ambas salidas, que debe ser del orden del piso de cuantización; (ii) la preservación de la SNR mejorada (aproximadamente veinte decibelios de salida); y (iii) la latencia total, dominada por el retardo de grupo del FIR (166 ms). Las fuentes de error a controlar son la cuantización de coeficientes y de productos, el truncamiento del acumulador, el posible aliasing residual y la latencia de cómputo. El detalle de la implementación se documenta en el directorio entrega_embebido/ (código C/MicroPython, coeficientes y banco de pruebas).

# 10. Conclusiones

Resultados. Se diseñó, simuló y especificó la implementación de un sistema de filtrado digital para señal de ECG que cumple la máscara propuesta. La cadena mixta —notch IIR de segundo orden a cincuenta hertz más pasa-bajos FIR de fase lineal con ventana de Hamming a cuarenta hertz— alcanza una mejora de relación señal a ruido del orden de catorce decibelios (de seis a veinte decibelios), suprimiendo tanto la interferencia de red como el ruido EMG de alta frecuencia. El FIR resultó de orden ciento sesenta y seis (167 taps) con retardo de grupo constante de 166 ms, mientras que el desarrollo IIR mostró que el prototipo Butterworth requiere orden trece para la máscara estricta, lo que justifica recurrir a Chebyshev I (orden seis) o elíptico (orden cuatro) cuando se prioriza la eficiencia. La decisión arquitectónica de emplear un FIR de fase lineal para la etapa principal queda plenamente justificada por la necesidad de preservar la morfología del complejo P-QRS-T, y es la que recomienda de forma autónoma el agente de decisión (regla R1).

Limitaciones. El retardo de grupo de 166 ms del FIR, aunque constante, es elevado y podría ser inaceptable en aplicaciones de monitoreo con realimentación inmediata. El filtrado de fase cero que anula ese retardo solo es aplicable fuera de línea. La implementación de orden alto en punto flotante restringe la plataforma a microcontroladores con FPU; en un Arduino UNO sería obligatorio el rediseño hacia IIR en punto fijo, con la consiguiente distorsión de fase. Finalmente, las figuras de simulación quedaron como marcadores de posición al no ejecutarse los scripts en este trabajo.

Trabajo futuro. Se propone: ejecutar los scripts de simulación con un dataset real de PhysioNet (MIT-BIH) para validar las métricas con señales clínicas; explorar un FIR equiripple (Parks-McClellan) para reducir el orden y, con ello, el retardo; implementar y medir la cadena en el ESP32 real, contrastando la salida embebida con la simulación; y enriquecer el agente con la variante de árbol de decisión exportada a if/else en C, embebible junto al filtro.

# 11. Bibliografía

[1] A. V. Oppenheim and R. W. Schafer, Discrete-Time Signal Processing, 3rd ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Pearson/Prentice Hall, 2010.

[2] J. G. Proakis and D. G. Manolakis, Digital Signal Processing: Principles, Algorithms, and Applications, 4th ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Pearson Prentice Hall, 2007.

[3] S. K. Mitra, Digital Signal Processing: A Computer-Based Approach, 4th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 2011.

[4] T. W. Parks and C. S. Burrus, Digital Filter Design. New York, NY, USA: Wiley-Interscience, 1987.

[5] J. F. Kaiser, “Nonrecursive digital filter design using the I0-sinh window function,” in Proc. IEEE Int. Symp. Circuits and Systems (ISCAS), San Francisco, CA, USA, 1974, pp. 20–23.

[6] The SciPy community, “Signal processing (scipy.signal),” SciPy Reference Guide. [En línea]. Disponible: https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/signal.html

[7] J. W. Eaton, D. Bateman, S. Hauberg, and R. Wehbring, GNU Octave Manual (Octave Forge signal package documentation), version 8.x, 2024. [En línea]. Disponible: https://octave.org/doc/

[8] The MathWorks, Inc., Signal Processing Toolbox User’s Guide, Natick, MA, USA, R2021b+. [En línea]. Disponible: https://www.mathworks.com/help/signal/

[9] Anthropic, “Claude Developer Platform — API documentation and Python SDK (anthropic).” [En línea]. Disponible: https://docs.claude.com/

[10] F. Pedregosa et al., “Scikit-learn: Machine learning in Python,” J. Mach. Learn. Res., vol. 12, pp. 2825–2830, 2011. [En línea]. Disponible: https://scikit-learn.org/stable/

# 12. Anexos

## Anexo A — Índice de archivos del proyecto

preuba-ia2/
├── README.md                          Índice general del proyecto
├── _kb/                               Base de conocimiento modular (fuente de síntesis)
│   ├── 00-enunciado.md                Resumen del examen y anexos
│   ├── 01-fundamentos-pds.md          Nyquist, DTFT/DFT/Z, fase lineal, SNR
│   ├── 02-fir.md                      Diseño FIR (ventanas, orden, H(z))
│   ├── 03-iir.md                      Diseño IIR (autoridad numérica del ejemplo)
│   ├── 04-criterios-diseno.md         Criterios FIR vs IIR, MACs, punto fijo
│   ├── 05-agente-ia.md                Agente de decisión (5 estrategias)
│   ├── 06-octave.md                   Referencia de herramientas Octave/MATLAB
│   └── 07-python.md                   Referencia de herramientas Python
├── entrega_octave/
│   ├── APUNTES_OCTAVE.md              Apuntes Octave/MATLAB (autónomos)
│   └── ejemplos/
│       ├── diseno_filtros.m           Diseño y análisis FIR/IIR (Figuras 1–4)
│       ├── procesar_senal.m           Filtrado de la señal + métricas (Figuras 5–6)
│       └── agente_decision.m          Agente experto IF-THEN en .m
├── entrega_python/
│   ├── APUNTES_PYTHON.md              Apuntes Python (autónomos)
│   └── ejemplos/
│       ├── diseno_filtros.py          Diseño y análisis FIR/IIR
│       ├── procesar_senal.py          Filtrado + métricas
│       ├── agente_decision.py         Agente (reglas / árbol / fuzzy / MLP)
│       ├── agente_llm.py              Agente vía API LLM Claude
│       └── requirements.txt           Dependencias del entorno virtual
├── entrega_embebido/                  Implementación en µC (C/MicroPython) [Paso 5]
└── informe/
    └── INFORME.md                     Este documento

## Anexo B — Mapeo a los entregables del examen

| # | Entregable (los 5 pasos del examen) | Ubicación en el proyecto | Sección de este informe |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Análisis del problema y especificaciones | _kb/00,01 · APUNTES_* §3 | §5 |
| 2 | Desarrollo matemático del diseño (FIR e IIR) | _kb/02,03 · APUNTES_* §4–§5 | §6 |
| 3 | Simulación en MATLAB/Octave (gráficas + métricas) | entrega_octave/ejemplos/diseno_filtros.m, procesar_senal.m | §7 |
| 4 | Agente de decisión asistido por IA | entrega_*/ejemplos/agente_decision.*, agente_llm.py | §8 |
| 5 | Implementación en microcontrolador | entrega_embebido/ | §9 |
| 6 | Documento de síntesis Octave/MATLAB | entrega_octave/APUNTES_OCTAVE.md | (transversal) |
| 7 | Documento de síntesis Python | entrega_python/APUNTES_PYTHON.md | (transversal) |
| 8 | Informe final integrador | informe/INFORME.md | (este documento) |

Informe final del Examen Parcial Integrador — Técnicas Digitales III (PDS / Filtrado Digital, 2026). El PDF formal se genera con pandoc (Arial 11 pt, márgenes 2,5 cm) según el bloque de metadatos del encabezado.